KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ 2023 ORAZ OPRACOWANIE TRANSPORTOWEGO MODELU PODRÓŻY WRAZ 
Z ANALIZAMI RUCHU

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie Kompleksowych Badań Ruchu 2023 dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
(KBR 2023).

  - Opracowanie transportowego modelu podróży (TMP) dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

  - Wykonanie analiz ruchu oraz obliczenie wskaźników strategicznych z Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (PZMM).

Celem zamówienia jest opracowanie transportowego modelu podróży Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na podstawie aktualnych danych o podróżach, który posłuży do wykonania analiz ruchu i obliczenia wskaźników strategicznych z opracowywanego PZMM dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Kompleksowe Badania Ruchu 2023 dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

# Etapy KBR 2023 i ich zakres.

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia przebiegała w następujących etapach:

- ETAP I – Przygotowanie badań i pomiarów z niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowanie raportu 1 w ramach realizacji etapu I.

- ETAP II – Wykonanie badań i pomiarów ruchu oraz opracowanie raportu 2 z realizacji etapu II.

- ETAP III – Opracowanie wyników badań ankietowych i pomiarów ruchu oraz opracowanie raportu 3 z realizacji etapu III.

- ETAP IV – Opracowanie transportowego modelu podróży Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z założeniami oraz opracowanie raportu 4 i 5 z realizacji etapu IV.

- ETAP V – Analizy transportowe i opracowania wskaźników strategicznych.

Poszczególne Etapy pracy należy przekazać Zamawiającemu w postaci raportów.

Każdy z powyższych Etapów wymagać będzie akceptacji Zamawiającego i uwzględnienia wszelkich zgłoszonych uwag i nieprawidłowości.

# Terminy realizacji KBR 2023.

## Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu:

ETAP I – w terminie nie później niż do dnia 28 lutego 2023 roku;

ETAP II – w terminie nie później niż do dnia 1 czerwca 2023 roku;

ETAP III – w terminie nie później niż do dnia 20 czerwca 2023 roku;

ETAP IV – w terminie nie później niż do dnia 15 sierpnia 2023 roku;

ETAP V – w terminie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

## Odbiór poszczególnych etapów zamówienia potwierdzony zostanie każdorazowo protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę i potwierdzonym przez Zamawiającego.

- Etap I – Przygotowanie badań i pomiarów z niezbędnymi uzgodnieniami.

## Celem badania ankietowego jest poznanie zachowań transportowych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, które dostarczą danych umożliwiających budowę modelu transportowego podróży, w szczególności dotyczących: liczby podróży wykonywanych w ciągu typowego dnia tygodnia (wtorek, środa, czwartek) w ciągu doby, motywacji podróży, czasu realizacji podróży, czasu trwania podróży, miejsc rozpoczęcia i zakończenia podróży, podziału zadań przewozowych, przyczyn wyboru określonych środków transportu.

## Za podróż należy uznać każde przemieszczenie się dowolnym środkiem lokomocji lub pieszo, na odległość co najmniej 100 m w określonym celu i między określonymi punktami.

## Badaną populację będą stanowili mieszkańcy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w wieku 
6 lat i więcej, bez względu na zameldowanie.

## Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym przyjętą definicję badanej populacji oraz metody szacowania poszczególnych wielkości, w szczególności metody szacowania liczby osób niezameldowanych.

## Bazę zameldowań PESEL mieszkańców/bazę mieszkań Wykonawca musi pozyskać we własnym zakresie.

## Wykonawca zobowiązany jest również zaproponować i uzgodnić z Zamawiającym:

### metodę doboru próby, która będzie gwarantować możliwość uzyskania najbardziej rzetelnych wyników i objęcie badaniem całej badanej populacji oraz

### metodę dobierania wag do ankietowanych osób.

## Metoda prowadzenia szacunków populacyjnych i innych obliczeń będzie stanowić element metodologiczny raportu przygotowania do badań oraz wymaga akceptacji Zamawiającego.

## Badania i pomiary mają uwzględniać zapotrzebowanie na niezbędne dane potrzebne do budowy, kalibracji i weryfikacji transportowego modelu podróży Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

## Obszar badania i pomiarów:

### Badania ankietowe i pomiary ruchu należy wykonać dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w której skład wchodzą następujące jst: Miasto Kalisz, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Miasto i Gmina Pleszew, Gmina i Miasto Koźminek, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Opatówek, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Brzeziny, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Gołuchów, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, powiat kaliski, powiat ostrowski, powiat pleszewski – rysunek 1.

### Dopuszcza się lokalizowanie wybranych punktów i przekrojów pomiarowych poza granicami wskazanego na rysunku 1 obszaru.

Rysunek 1. Zakres przestrzenny opracowania.

## Harmonogram badań i pomiarów:

### Czas prowadzenia badań ankietowych – wszystkie wywiady powinny zostać wykonane w okresie od dnia 1 marca 2023 r.  do dnia 1 czerwca 2023 r., 
w dniach od środy do piątku, z pominięciem świąt, dni wolnych od pracy 
i okresów typowo urlopowych (np. przedłużane weekendy) z uwagi na właściwy dobór próby badawczej. Dopuszcza się realizację wywiadów w sobotę 
z zastrzeżeniem, że będą zbierane informacje na temat podróży z czwartku. Udział wywiadów przeprowadzonych w sobotę nie może przekraczać 20% całkowitej sumy wywiadów.

### Czas prowadzenia pomiarów natężenia ruchu i potoku pasażerskiego – wszystkie pomiary powinny zostać wykonane w okresie od dnia 1 marca 
2023 r.  do dnia 1 czerwca 2023 r., we wtorek lub środę lub w czwartek, 
z pominięciem świąt, dni wolnych od pracy i okresów typowo urlopowych (np. przedłużane weekendy) z uwagi na właściwy dobór próby badawczej.

### Zamawiający wymaga, aby pomiary ruchu i potoku pasażerskiego nie były prowadzone w przypadkach wystąpienia okoliczności, mogących istotnie wpłynąć na ich wyniki, takich jak ekstremalne warunki pogodowe (duże opady śniegu i jego zaleganie, deszcze nawalne, powodzie), wypadki i awarie powodujące istotne zakłócenia ruchu, zamknięcia i wyłączenia z ruchu, 
a w przypadku ich wystąpienia, w zależności od czasu ich trwania, badania lub pomiary zostaną powtórzone lub zostanie przedłużony czas ich wykonania. Zamawiający wymaga bezzwłocznego poinformowania o wystąpieniu przypadków j.w. i zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do żądania powtórzenia badań i pomiarów.

### Wywiady od środy do piątku będą realizowane w porach popołudniowych od godziny 16.00, a w soboty cały dzień.

### Szczegółowy harmonogram badań i pomiarów Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym przed przystąpieniem do ich wykonania.

## Zaplanowanie badań i pomiarów:

### Zaplanowanie badań obejmuje przygotowanie kwestionariusza 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, ustalenie sposobu doboru próby badawczej 
i określenie pożądanej struktury demograficznej próby, a także opracowanie metodyki badania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

### Zaplanowanie pomiarów natężenia ruchu oraz napełnień w środkach transportu zbiorowego obejmuje ustalenie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowej lokalizacji punktów i przekrojów pomiarowych.

### Należy przygotować mapę ze szczegółową lokalizacją skrzyżowań, punktów 
i przekrojów pomiarowych. Dla pomiarów napełnień w środkach transportu zbiorowego istotne jest ustalenie dokładnej lokalizacji mierzonego przekroju/skrzyżowania/punktu – między jakimi przystankami/ulicami wykonywany jest pomiar.

### Zaplanowanie pomiarów natężenia ruchu oraz napełnień w środkach transportu zbiorowego obejmuje przygotowanie formularzy pomiarowych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, a także opracowanie metodyki pomiarów 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

### W przypadku badań i pomiarów, wykonywanych przy wykorzystaniu narzędzi papierowych Wykonawca wydrukuje we własnym zakresie odpowiednią ich liczbę.

### W przypadku badań i pomiarów wykonywanych przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych (laptopy, tablety) Wykonawca przedstawi sposób implementacji kwestionariusza w oprogramowaniu komputerowym do prowadzenia wywiadów w formie elektronicznej. Wymaga się, aby dane gromadzone były w bazie danych.

### Przed rozpoczęciem badania i pomiarów w terenie, Wykonawca na własny koszt, przeprowadzi szkolenie/szkolenia osób biorących udział w badaniu. Każdy ankieter musi wziąć udział w szkoleniu.

### Szkolenie/szkolenia mogą odbyć się na terenie przeprowadzenia badań 
w warunkach standardowych (projektor, laptop) lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

### Efektem odbytego szkolenia/szkoleń oraz testu wiedzy/umiejętności zrealizowanego na zakończenie szkolenia będzie ostateczna lista ankieterów mogących wziąć udział w badaniu, pomiarach (test wiedzy/umiejętności przygotowuje Wykonawca wspólnie z Zamawiającym).

### W przypadku, gdyby ankieter nie mógł wziąć udziału w szkoleniu Wykonawca zorganizuje dla niego szkolenie dodatkowe (osobiste/z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość).

### Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzięcia udziału w szkoleniu. Wykonawca poinformuje o miejscu i terminie szkolenia Zamawiającego nie później niż dzień przed jego rozpoczęciem.

### Przygotowanie i realizacja badania ankietowego i pomiarów obejmuje 
w swoim zakresie:

#### rekrutację ankieterów i osób dokonujących pomiarów oraz przeprowadzenie centralnego szkolenia/szkoleń ankieterów, zapewniając możliwość udziału osób ze strony Zamawiającego,

#### wylosowanie adresów punktów startowych do realizacji badania metodą random-route, z założeniem realizacji nie więcej niż 5 wywiadów z każdego punktu startowego – w przypadku wybrania ww. metody,

#### realizację wywiadów bezpośrednich w miejscu zamieszkania respondenta,

#### koordynację badania w terenie,

#### przeprowadzenie kontroli pracy ankieterów,

#### założenie elektronicznej bazy danych ze wszystkimi wynikami badania, 
w tym zakodowanie miejsc źródeł i celów podróży w postaci numerycznej, przyporządkowując każde miejsce jednoznacznie do jednego rejonu transportowego,

#### zestawienie wyników i sporządzenie raportu zawierającego analizę wyników badania oraz ich przedstawienie w formie tablic, wykresów, map wraz z komentarzami,

#### zaprezentowanie wyników badania i pomiarów w formie prezentacji multimedialnej w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Dobór próby badawczej:

### Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym schemat doboru próby.

### Wykonawca jest odpowiedzialny za wylosowanie próby lokali mieszkalnych na potrzeby ankietowania gospodarstw domowych i ponosi koszt tego losowania.

### Dobór próby badawczej odbywa się w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla badanej populacji z uwzględnieniem podziału na rejony transportowe. Zaproponowany przez Wykonawcę schemat doboru próby musi zapewniać losowy dobór respondentów do badania oraz zgodność struktury demograficznej próby ze strukturą populacyjną ze względu na płeć i wiek (następujące kohorty: 6-15 lat (dzieci), 16-19 lat (młodzież), 20-24 lat (wiek studencki), 25-44 lat (młodsi pracownicy), 45-60 lat (starsi pracownicy kobiety) i 45-65 lat (starsi pracownicy mężczyźni), 60 lat i więcej (emeryci kobiety), 
65 lat i więcej (emeryci mężczyźni) na poziomie minimum 70% każdego poziomu cechy (wyróżnionej kohorty).

### Po dokonaniu losowania adresów lokali mieszkalnych Wykonawca przekaże opisaną metodykę losowania próby oraz wylosowaną próbę Zamawiającemu przed rozpoczęciem badania. Przekazane materiały będą w formie opisu metodycznego oraz zestawienia tabelarycznego i mapy z naniesionymi punktami (plik.shp). Zamawiający w ciągu nie dłużej niż 3 dni roboczych przekaże swoje ewentualne uwagi do przedstawionej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich poprawek zgodnie 
z uwagami Zamawiającego.

## Liczebność próby badawczej:

### Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania badania na próbie nie mniejszej niż:

### n= 3800 osób – dla całego obszaru badania Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

### Jednocześnie zastrzega się, że: wszystkie wywiady przyjęte do ostatecznego zbioru danych (minimum n=3800 osób – dla całego obszaru badania Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) będą wykonane prawidłowo, bez zastrzeżeń co do jakości pracy ankietera i nie będą zawierały braków danych (np. 
z powodów odmów udzielenia odpowiedzi na pytania) istotnych z punktu widzenia analizy wyników służących do budowy transportowego modelu podróży (w tym w szczególności odnośnie rejonu transportowego źródła i celu podróży, motywacji podróży, wykorzystanego środka transportu, czasu podróży).

### Liczba wywiadów zrealizowanych w poszczególnych rejonach transportowych musi być proporcjonalna do udziału liczby mieszkańców danego rejonu w całej populacji badania. Podział na rejony transportowe dla obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wyznaczy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.

### W każdym wytypowanym gospodarstwie domowym realizowany będzie minimum jeden wywiad, zaleca się wykonanie więcej niż jednego wywiadu 
w danym gospodarstwie domowym.

### Nie dopuszcza się gromadzenia informacji o podróżach osób nieobecnych podczas wizyty ankietera, za wyjątkiem dzieci w wieku 6-12 lat, przy czym informacje o podróżach tych osób powinny być udzielane przez osoby mające ukończone 16 lat.

## Charakterystyka respondenta:

### Badaniem będą objęte osoby w wieku 6 lat i więcej.

## Technika przeprowadzenia badania:

### Badanie zostanie wykonane w czasie jednej wizyty, podczas której w trakcie jednego wywiadu z respondentem, zostaną zebrane wszystkie wymagane dane o gospodarstwie domowym, respondencie i jego podróżach.

### Badanie zostanie zrealizowane techniką bezpośrednich wywiadów ankieterskich CAPI (computer assisted personal interview).

### Zamawiający wymaga, aby w badaniach był wykorzystywany formularz elektroniczny zainstalowany na urządzeniach mobilnych i nie dopuszcza formularza elektronicznego dostępnego przez stronę internetową.

### Za dostarczenie urządzeń mobilnych dla ankieterów odpowiada Wykonawca. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie urządzeń będących własnością ankieterów.

### Zamawiający wymaga, aby w badaniach były stosowane komputery lub tablety o przekątnej wyświetlacza wynoszącej minimum 9 cali.

### Za dystrybucję dedykowanej aplikacji CAPI do ankieterów odpowiada Wykonawca. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaproponuje sposób przekazania aplikacji ankieterom, o którym poinformuje ankieterów na obowiązkowym szkoleniu przed pracą w terenie.

### Zamawiający wymaga, aby dostęp do dedykowanej aplikacji CAPI ograniczony był poprzez logowanie. Szczegółowe rozwiązanie powinien zaproponować Wykonawca.

### Badanie ankietowe członków gospodarstwa domowego przeprowadzane będzie zgodnie z instrukcją dla ankieterów, którą Wykonawca przed rozpoczęciem badań terenowych przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

### Wykonawca, w trakcie realizacji terenowej badania, będzie na bieżąco prowadził terenową kontrolę pracy ankieterów (na przykład poprzez zdalną kontrolę lokalizacji ankietera w momencie przeprowadzania poszczególnych ankiet i/lub metodą ponownego kontaktu z respondentem). Liczebność próby kontrolnej musi wynosić co najmniej 10% wymaganej próby badawczej, przy czym skontrolowana zostanie praca każdego ankietera.

### Wykonawca przeprowadzi również nieterenową kontrolę pracy ankieterów obejmującą:

### merytoryczną analizę wypełnionych kwestionariuszy,

### merytoryczną analizę dokumentacji pracy ankietera.

### W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji wywiadów przez danego ankietera, Wykonawca podda kontroli wszystkie ankiety tego ankietera. Wywiady zawierające nieprawidłowości zostaną usunięte z bazy danych i zrealizowane ponownie z innymi respondentami, 
w tym samym rejonie co usunięte.

### Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pracy ankieterów w trakcie realizacji badania, w tym kontrole terenowe i telefoniczne oraz podda weryfikacji ankiety po ich otrzymaniu. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek nieprawidłowości w ankietach Wykonawca usunie z bazy danych wywiady zawierające nieprawidłowości i ponownie zrealizuje wywiady z innymi respondentami, w tym samym rejonie co usunięte.

### Zamawiający wymaga, informowania na bieżąco o wszelkich istotnych problemach związanych z realizacją badania, szczególnie tych mogących mieć wpływ na jego przebieg i wyniki. Zbiorcze wyniki kontroli należy przedstawić 
w raporcie z przebiegu badania.

## Narzędzia badawcze i uzgodnienia badań i pomiarów:

### Kwestionariusz wywiadu obejmował będzie wszystkie typy pytań niezbędne dla jakości diagnostycznej narzędzia badawczego. Będzie składał się z 2 głównych części:

- ankieta główna:

zawiera informacje o gospodarstwie domowym,

- dzienniczek podróży:

w dzienniczku podróży gromadzone są informacje o podróżach wykonywanych przez respondentów z dnia poprzedzającego wywiad, tj. wtorek, środa, czwartek.

### Wykonawca przygotuje formularz pomiarowy do przeprowadzenia pomiarów natężeń ruchu kołowego i pomiarów potoku pasażerskiego, a także opracuje metodykę pomiarów w uzgodnieniu z Zamawiającym.

### Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca opracował i uzgodnił z nim ostateczne wzory narzędzi badawczych, ankiety głównej, dzienniczka podróży oraz formularzy pomiarowych.

### Wykonawca dokona uzgodnień, z właściwymi jednostkami i służbami, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

## Raport z przygotowania badań i pomiarów z niezbędnymi uzgodnieniami:

### Przed przystąpieniem do realizacji badań i pomiarów Wykonawca opracuje raport z przygotowania badań i pomiarów z niezbędnymi uzgodnieniami – raport 1.

### W raporcie należy uwzględnić w szczególności:

### metodykę przeprowadzenia badań i pomiarów w tym sposób kontroli ankieterów i osób wykonujących pomiary,

### wzory kwestionariuszy i formularzy pomiarowych,

### harmonogramy,

### uzgodnienia z odpowiednimi służbami,

### instrukcje prowadzenia badań i pomiarów,

### szczegółową lokalizację punktów pomiarowych.

### Wykonawca nie może przystąpić do realizacji kolejnego etapu zamówienia bez uzgodnienia i akceptacji raportu 1 przez Zamawiającego. Zatwierdzenie raportu 1 należy wliczyć w czas realizacji etapu I, przy czym należy przewidzieć min. 
5 dni na weryfikację raportu przez Zamawiającego oraz jego ewentualne uwagi.

- ETAP II – Wykonanie badań i pomiarów ruchu.

## Ankietowe badania podróży i zachowań transportowych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w gospodarstwach domowych.

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w ramach badań podróży i zachowań transportowych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w gospodarstwach domowych zebrał następujące dane:

### Gospodarstwo domowe:

#### dokładna lokalizacja,

#### liczba osób ogółem,

#### liczba osób w wieku 6 lat i więcej,

#### liczba samochodów w dyspozycji członków gospodarstwa,

#### liczba innych środków transportu w dyspozycji gospodarstwa domowego, 
z wyszczególnieniem: rower, rower elektryczny, hulajnoga elektryczna, UTO, motocykl, motorower,

#### typ samochodu(ów) użytkowanego(ych) przez gospodarstwo domowe (prywatny osobowy zarejestrowany na osobę wchodzącą w skład gosp., prywatny osobowy inny, samochód współdzielony – carsharing, osobowy 
z „kratką”, służbowy (firmowy) osobowy, prywatny samochód dostawczy do 3,5 tony, służbowy (firmowy) dostawczy do 3,5 tony, samochód ciężarowy pow. 3,5 tony, inny).

### Informacje o respondencie (osoba w wieku 6 lat i więcej):

#### płeć,

#### wiek,

#### wykształcenie,

#### posiadanie prawa jazdy,

#### zajęcie podstawowe i dodatkowe,

### uczeń szkoły podstawowej,

### uczeń szkoły ponadpodstawowej,

### student,

### pracujący na etacie (z podziałem na pracujących w domu i pracujących poza domem),

### pracujący prowadzący działalność (z podziałem na pracujących 
w domu i pracujących poza domem),

### bezrobotny,

### emeryt/rencista,

### brak zajęcia dodatkowego (w sytuacji, gdy jest tylko zajęcie podstawowe),

### pozostali,

#### miejsce nauki, adres i nazwa szkoły/uczelni w przypadku osób uczących się,

#### miejsce pracy, adres miejsca pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej; w przypadku osób aktywnych zawodowo prowadzących działalność w miejscu zamieszkania, wpisując adres miejsca pracy należy wpisać adres miejsca zamieszkania (ulica i numer budynku),

#### tryb pracy i nauki (stacjonarna, zdalna pełna, zdalna rotacyjna, inny),

#### harmonogram pracy i nauki (praca: zmianowość, nauka: wieczorowo, zaocznie, dziennie),

#### liczba wykonanych podróży w ciągu ubiegłej doby (wtorek-czwartek),

#### przyczyna nieodbywania podróży w ciągu ubiegłej doby.

### Informacje o podróżach respondenta (osoba w wieku 6 lat i więcej):

#### dokładna lokalizacja źródła,

#### rejon transportowy źródła,

#### motywacja początku podróży,

#### godzina rozpoczęcia podróży,

#### czas podróży ze szczególnym uwzględnieniem czasu: jazdy środkiem komunikacji zbiorowej, jazdy samochodem, jazdy rowerem, jazdy hulajnogą elektryczną, jazdy UTO, dojścia na przystanek, dojścia na parking samochodowy i oczekiwania, dojścia z przystanku i parkingu samochodowego do celu, przesiadek itp.,

#### liczba przesiadek,

#### wykorzystane środki transportu w kolejności,

#### liczba osób w samochodzie (jeśli podróż odbyto samochodem),

#### dokładna lokalizacja celu,

#### rejon transportowy celu,

#### godzina zakończenia podróży,

#### motywacja końca podróży.

## Pomiary natężeń ruchu kołowego i rowerowego we wskazanych przekrojach, na kordonie, na skrzyżowaniach w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej:

### Pomiary natężeń ruchu kołowego należy przeprowadzić (Tabela 1 i Rysunek 2):

#### w 68 przekrojach pomiarowych,

#### na 12 skrzyżowaniach.

Przedstawione punkty pomiarów natężeń ruchu kołowego są wstępną propozycją Zamawiającego, dopuszcza się ich korektę przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego.

### Pomiar na skrzyżowaniach i przekrojach pomiarowych powinien trwać przez 
24 godziny w dniu pomiarowym (od godziny 00:00 do 24:00).

### Pomiar natężenia ruchu powinien uwzględnić zróżnicowanie struktury  rodzajowej pojazdów w podziale na następujące grupy pojazdów:

#### rowery, UTO,

#### motocykle,

#### motorowery (skutery), quady,

#### samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy*, pickupy 
i samochody kempingowe, z przyczepą lub bez,

#### lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z przyczepą lub bez,

#### samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep,

#### samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 
z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi,

#### autobusy, trolejbusy,

#### ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.).

* Do mikrobusów zalicza się pojazdy przystosowane do przewozu osób, posiadające do 24 miejsc łącznie z kierowcą.

### Pomiary należy wykonać w przedziałach 60 minutowych, dla dwóch kierunków ruchu w przypadku pomiarów przekrojowych oraz dla poszczególnych relacji skrętnych na skrzyżowaniach.

### Należy określić sumę samochodów w pojazdach rzeczywistych oraz 
w pojazdach umownych.

### Przed rozpoczęciem pomiarów w terenie, Wykonawca na własny koszt, przeprowadzi szkolenie osób biorących udział w pomiarach i zapewni możliwość udziału osób ze strony Zamawiającego.

### Pomiary natężeń ruchu kołowego na układzie uliczno-drogowym Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mają uwzględniać zapotrzebowanie na niezbędne dane potrzebne do budowy, kalibracji i weryfikacji transportowego modelu podróży.

### Pomiary natężeń ruchu kołowego na węzłach drogowych należy przeprowadzić dla wszystkich relacji występujących na węźle wraz z relacjami na jezdni głównej.

### Szczegółową lokalizację punktów pomiarowych Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym.

### Zamawiający nie dopuszcza ręcznego wykonania pomiarów wielkości 
i struktury rodzajowej ruchu. Zamawiający wymaga, aby prowadzona ona była przy pomocy kamer lub innych urządzeń do automatycznego rejestrowania ruchu z rozróżnieniem rodzaju pojazdu (struktury rodzajowej ruchu) pozwalających na zapisanie obrazu wraz z czasem rejestracji oraz na wygenerowanie raportów z wynikami pomiarów w plikach .xls. w przedziałach (interwałach) 60-minutowych lub krótszych. Wyniki pomiarów automatycznych należy przekazać Zamawiającemu w postaci przetworzonej i zdekodowanej 
(w przypadku technik wymagających takiego zdekodowania np. przez producenta, dystrybutora lub właściciela urządzenia przy pomocy specjalistycznego oprogramowania), tj. w postaci raportów w plikach tekstowych i .xls, umożliwiających dalsze przetwarzanie danych przez Zamawiającego – także dla innych potrzeb niezwiązanych z KBR 2023. Zapis obrazu (z czasem rejestracji) należy przekazać w postaci umożliwiającej jego odtworzenie w plikach video, np. .wmv, avi, .m2ts wraz z tzw. „kodekami”. Materiał wideo jest niezbędny do zaakceptowania wyników pomiaru przez Zamawiającego.

### Należy zweryfikować wszystkie punkty pomiarowe czy ich wynik jest wiarygodny w stosunku do punktów sąsiednich – czy wyniki pomiaru są zbieżne. W przypadku wątpliwości co do wyników pomiaru, pomiar należy powtórzyć.

### Metodykę przeprowadzanych pomiarów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Tabela 1. Wykaz przekrojów pomiaru natężeń ruchu kołowego i rowerowego.

| Nr | Typ | Czas pomiaru | Nr | Typ | Czas pomiaru | Nr | Typ |  | Czas pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | przekrój | 1x24h | 28. | przekrój | 1x24h | 55. | przekrój |  | 1x24h |
| 2. | przekrój | 1x24h | 29. | przekrój | 1x24h | 56. | przekrój |  | 1x24h |
| 3. | przekrój | 1x24h | 30. | przekrój | 1x24h | 57. | przekrój |  | 1x24h |
| 4. | przekrój | 1x24h | 31. | przekrój | 1x24h | 58. | przekrój |  | 1x24h |
| 5. | przekrój | 1x24h | 32. | przekrój | 1x24h | 59. | przekrój |  | 1x24h |
| 6. | przekrój | 1x24h | 33. | przekrój | 1x24h | 60. | przekrój |  | 1x24h |
| 7. | przekrój | 1x24h | 34. | przekrój | 1x24h | 61. | przekrój |  | 1x24h |
| 8. | przekrój | 1x24h | 35. | przekrój | 1x24h | 62. | przekrój |  | 1x24h |
| 9. | przekrój | 1x24h | 36. | przekrój | 1x24h | 63. | przekrój |  | 1x24h |
| 10. | przekrój | 1x24h | 37. | przekrój | 1x24h | 64. | przekrój |  | 1x24h |
| 11. | przekrój | 1x24h | 38. | przekrój | 1x24h | 65. | przekrój |  | 1x24h |
| 12. | przekrój | 1x24h | 39. | przekrój | 1x24h | 66. | przekrój |  | 1x24h |
| 13. | przekrój | 1x24h | 40. | przekrój | 1x24h | 67. | przekrój |  | 1x24h |
| 14. | przekrój | 1x24h | 41. | przekrój | 1x24h | 68. | przekrój |  | 1x24h |
| 15. | przekrój | 1x24h | 42. | przekrój | 1x24h | 69. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 16. | przekrój | 1x24h | 43. | przekrój | 1x24h | 70. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 17. | przekrój | 1x24h | 44. | przekrój | 1x24h | 71. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 18. | przekrój | 1x24h | 45. | przekrój | 1x24h | 72. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 19. | przekrój | 1x24h | 46. | przekrój | 1x24h | 73. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 20. | przekrój | 1x24h | 47. | przekrój | 1x24h | 74. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 21. | przekrój | 1x24h | 48. | przekrój | 1x24h | 75. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 22. | przekrój | 1x24h | 49. | przekrój | 1x24h | 76. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 23. | przekrój | 1x24h | 50. | przekrój | 1x24h | 77. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 24. | przekrój | 1x24h | 51. | przekrój | 1x24h | 78. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 25. | przekrój | 1x24h | 52. | przekrój | 1x24h | 79. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 26. | przekrój | 1x24h | 53. | przekrój | 1x24h | 80. | skrzyżowanie |  | 1x24h |
| 27. | przekrój | 1x24h | 54. | przekrój | 1x24h |  |  |  |  |

Rysunek 2. Lokalizacja punktów pomiaru natężenia ruchu kołowego i rowerowego.

## Pomiary potoków pasażerskich w środkach transportu zbiorowego:

### Pomiary potoków pasażerskich w środkach transportu zbiorowego należy przeprowadzić (Tabela 2, Rysunek 3):

#### w 37 punktach pomiarowych dla linii autobusowych,

#### na 5 punktów pomiarowych dla transportu kolejowego (dworce kolejowe).

### Pomiar należy wykonać przez okres co najmniej 17 godzin (od godz. 5:00 do 22:00).

### W pomiarze napełnienia należy uwzględnić:

#### godzinę i minutę pomiaru,

#### numer linii pojazdu/pociągu

#### numer taborowy pojazdu,

#### rodzaj i typ pojazdu,

#### rodzaj połączenia (miejskie, regionalne, krajowe, międzynarodowe),

#### liczbę osób w pojeździe/pociągu,

#### kierunek ruchu,

#### przedział czasowy pomiaru.

### Pomiary należy wykonać w przedziałach 60 minutowych 
z wyszczególnieniem kierunków ruchu dla przekroju, a na skrzyżowaniach 
z uwzględnieniem relacji skrętnych.

### Przed rozpoczęciem pomiarów w terenie, Wykonawca na własny koszt, przeprowadzi szkolenie osób biorących udział w tych pomiarach i zapewni możliwość udziału osób ze strony Zamawiającego.

### Pomiary potoków pasażerskich w środkach transportu zbiorowego na badanym obszarze mają uwzględniać zapotrzebowanie na niezbędne dane potrzebne do budowy, kalibracji i weryfikacji transportowego modelu podróży.

### Szczegółową lokalizację punktów pomiarowych należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

### Należy zweryfikować wszystkie punkty pomiarowe czy ich wynik jest wiarygodny w stosunku do punktów sąsiednich – czy wyniki pomiaru są zbieżne. W przypadku wątpliwości co do wyników pomiaru, pomiar należy powtórzyć.

### Zalecaną metodą pomiaru napełnienia autobusów jest obserwacja pojazdu 
z zewnątrz i oszacowanie stopnia napełnienia pojazdu lub liczby pasażerów 
w pojeździe. Obserwacja pojazdu powinna się odbywać na przystanku lub 
w przekroju, w którym pojazd porusza się ze zmniejszoną prędkością.

### Zalecaną metodą pomiaru napełnienia pociągów jest obserwacja pojazdu 
z zewnątrz i oszacowanie stopnia napełnienia pojazdu lub liczby pasażerów 
w pojeździe. Dodatkowo z uwagi na lokalizację pomiarów na przystankach kolejowych należy zmierzyć liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających

### Metodykę przeprowadzanych pomiarów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Tabela 2. Wykaz punktów pomiarowych potoków pasażerskich w środkach transportu zbiorowego.

| Nr | Środek transportu | Typ | Czas pomiaru | Ogólna lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolej | przekrój + wymiana pasażerska | 1x17h | dworzec kolejowy Kalisz |
| 2. | kolej | przekrój + wymiana pasażerska | 1x17h | dworzec kolejowy Ostrów Wielkopolski |
| 3. | kolej | przekrój + wymiana pasażerska | 1x17h | dworzec kolejowy Odolanów |
| 4. | kolej | przekrój + wymiana pasażerska | 1x17h | dworzec kolejowy Nowe Skalmierzyce |
| 5. | kolej | przekrój + wymiana pasażerska | 1x17h | dworzec kolejowy Opatówek |
| 6. | autobus | przekrój | 1x17h | granica obszaru - DW450 |
| 7. | autobus | przekrój | 1x17h | granica gmin - Ostrów Wielkopolski - Raszków |
| 8. | autobus | przekrój | 1x17h | granica obszaru - DK25 |
| 9. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - DK25 |
| 10. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - DW450 |
| 11. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - DK12 |
| 12. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - DK25 |
| 13. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - DK12 |
| 14. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - DK36 |
| 15. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - DK36 |
| 16. | autobus | przekrój | 1x17h | dworzec autobusowy Ostrów Wielkopolski |
| 17. | autobus | przekrój | 1x17h | dworzec autobusowy Kalisz |
| 18. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - DK25 |
| 19. | autobus | przekrój | 1x17h | DW445 |
| 20. | autobus | przekrój | 1x17h | DK12 |
| 21. | autobus | przekrój | 1x17h | DW470 (Biernatki) |
| 22. | autobus | przekrój | 1x17h | DW471 |
| 23. | autobus | przekrój | 1x17h | granica obszaru - DK11 |
| 24. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - Biskupice |
| 25. | autobus | przekrój | 1x17h | granica miasta - Pawłówek |
| 26. | autobus | przekrój | 1x17h | Boników |
| 27. | autobus | przekrój | 1x17h | Przygodzice (skrzyżowanie) |
| 28. | autobus | przekrój | 1x17h | granica Sieroszewice-Parczew |
| 29. | autobus | przekrój | 1x17h | DK25 - Witoldów |
| 30. | autobus | przekrój | 1x17h | Strugi - Kukułka |
| 31. | autobus | przekrój | 1x17h | Zbiersk Kolonia (skrzyżowanie) |
| 32. | autobus | przekrój | 1x17h | DK12 Marchwacz |
| 33. | autobus | przekrój | 1x17h | Oszczeklin (rondo) |
| 34. | autobus | przekrój | 1x17h | DW471 - Koźminek - Plac Wolności |
| 35. | autobus | przekrój | 1x17h | Krzyżówki |
| 36. | autobus | przekrój | 1x17h | Godziesze Wielkie |
| 37. | autobus | przekrój | 1x17h | Takomyśle (skrzyżowanie) |
| 38. | autobus | przekrój | 1x17h | Ołobok |
| 39. | autobus | przekrój | 1x17h | Borowiec |
| 40. | autobus | przekrój | 1x17h | granica Gutów - Gałązki Małe |
| 41. | autobus | przekrój | 1x17h | Warszówka |
| 42. | autobus | przekrój | 1x17h | DW470 Szosa Turecka |

Rysunek 3. Lokalizacja punktów pomiarowych potoków pasażerskich w środkach transportu zbiorowego.

## Raport z wykonania badań i pomiarów

### Po realizacji badań ankietowych i pomiarów Wykonawca opracuje raport 
z przeprowadzenia badań i pomiarów z niezbędnymi uzgodnieniami – raport 2.

### W raporcie należy uwzględnić w szczególności:

#### informacje o zakończeniu badań oraz ich przebiegu,

#### opis trudności realizacyjnych,

#### wyniki badań ankietowych,

#### raport z kontroli prac ankieterów i pomiarowych.

### Wykonawca nie może przystąpić do realizacji kolejnego etapu zamówienia bez uzgodnienia i akceptacji raportu 2 przez Zamawiającego. Zatwierdzenie raportu 2 należy wliczyć w czas realizacji etapu II, przy czym należy przewidzieć min. 
5 dni na weryfikację raportu przez Zamawiającego oraz jego ewentualne uwagi.

- ETAP III – Opracowanie wyników badań i pomiarów.

## Zamówienie obejmuje:

    - Opracowanie wyników badań ankietowych w postaci bazy danych MS Access 2010, SPSS, Excel 2010.

    - Opracowanie pomiarów ruchu kołowego i rowerowego, pomiarów potoków pasażerskich w środkach transportu zbiorowego na badanym obszarze. Wyniki należy opracować w postaci plików .xlsx i .accdb oraz wprowadzić do bazy danych transportowego modelu podróży Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

    - Uzgodnienie z Zamawiającym zakresu, struktury i formy przekazywania danych  z badań ankietowych i pomiarów ruchu.

    - Przygotowanie raportu 3 z III etapu zamówienia z wszystkimi wynikami badań
i pomiarów, zawierającego informację na temat zastosowanych technik 
i metod badawczych, charakterystyki gospodarstw domowych oraz przedstawiającego wyniki badania i pomiarów. Raport ma być wykonany 
w wersji elektronicznej (w formacie *.doc/ *.docx oraz *.pdf).

    - Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na wyznaczonej próbie należy uogólnić dla całej populacji obszaru badania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił metodę przenoszenia informacji z próby na populację generalną oraz uzyskał akceptację Zamawiającego dla tej metody.

    - W zakresie opracowania badania ankietowego, Zamawiający wymaga opracowania mapy z punktami odwzorowującymi początki i końce podróży 
z przypisanymi unikalnymi numerami ID umożliwiającymi połączenie z bazą danych zawierającą dzienniczek podróży.

    - Wszystkie rysunki i mapy należy przygotować w formacie .shp.

    - Raport 3 wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

    - Zatwierdzenie raportu 3 należy wliczyć w czas realizacji etapu III, przy czym należy przewidzieć 2 tygodnie na weryfikację raportu przez Zamawiającego oraz jego ewentualne uwagi.

- ETAP IV – Opracowanie transportowego modelu podróży i otoczenia.

## Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz przeprowadzenie kalibracji 
i weryfikacji transportowego modelu podróży Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - obejmującego jednocześnie podróże osób (transport indywidualny, zbiorowy) 
i towarów (ruch samochodów ciężarowych w podziale na samochody dostawcze, ciężarowe, ciężarowe z naczepą) oraz ich wzajemne oddziaływanie.

## Zakres przestrzenny modelu obejmuje obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zakres przestrzenny modelu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

## Zamawiający udostępni Wykonawcy do wykorzystania, do budowy transportowego modelu podróży, jeżeli posiada - dane w zakresie:

### Pomiarów natężeń ruchu kołowego.

### Pomiarów potoku pasażerskiego.

## Wykonawca wykorzysta do wykonania przedmiotu zamówienia następujące opracowania:

- Zintegrowany Model Ruchu opracowywany przez CUPT – Zamawiający pozyska model we własnym zakresie i przekaże Wykonawcy;

- Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, uwzględniającą transport drogowy, kolejowy i lotniczy, opracowywany przez CPK – Zamawiający pozyska model we własnym zakresie i przekaże Wykonawcy;

- Dopuszcza się użycie Intermodalnego Krajowego Model Ruchu opracowywany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Wykonawca pozyska we własnym zakresie;

- Regionalny Plan Rozwoju Transportu Województwa Wielkopolskiego z prognozą rozwoju do roku 2030 – Zamawiający pozyska opracowanie we własnym zakresie i przekaże Wykonawcy;

- dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021, w szczególności na kordonie analizowanego obszaru – Wykonawca pozyska we własnym zakresie;

- Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowanie.

### Wykonawca przeanalizuje zasadność wykorzystania ww. modeli ruchu do opracowania modelu transportowego podróży Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
i uzgodni zakres wykorzystania ww. modeli z Zamawiającym.

### Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego treści wniosków i pism dotyczących pozyskania modeli ruchu od jednostek krajowych.

## Podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania modelu:

### Model ma być narzędziem do wykonywania prognoz i analiz transportowych, pozwalających na nowoczesne planowanie i zarządzanie systemem transportowym Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

### Model ma umożliwiać zastosowanie w: planowaniu systemów transportowych, projektowaniu układów transportowych, zarządzaniu systemami transportowymi, wnioskowaniu o dofinansowanie infrastruktury transportowej z funduszy europejskich.

### Jednym z podstawowych zadań jakie ma spełniać opracowywany model ma być wyznaczanie natężeń ruchu samochodowego i potoków pasażerskich 
w środkach transportu zbiorowego (kolej, autobus) na sieci transportowej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz podstawowych parametrów charakteryzujących te systemy transportowe, niezbędne przy ocenie polityk transportowych i wpływu na środowisko oraz opracowywaniu studiów wykonalności.

### Model należy zbudować dla dnia powszedniego.

## Wykonawca sporządzi model symulacyjny bazujący na oprogramowaniu do modelowania podróży kompatybilnym z oprogramowaniem PTV VISUM i przekaże Zamawiającemu w postaci plików .ver i pochodnych.

## Należy opracować modele dla następujących okresów czasowych:

### Stan istniejący (doba, szczyt poranny, szczyt popołudniowy).

### Stany prognostyczne – rok 2035 (doba, szczyt poranny, szczyt popołudniowy).

## Model symulacyjny dla stanu istniejącego musi składać się z dwóch zasadniczych elementów:

### Model podaży – składający się z układu drogowego i układu transportu zbiorowego dla analizowanego obszaru. Model ten musi zawierać:

#### Wykonawca dokona podziału Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na rejony transportowe, przy czym podział powinien zawierać rejony wielkości mniejszej niż gmina dla miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego 
(2-4 rejony transportowe dla każdego z miast), dopuszcza się łączenie kilku sołectw lub obrębów geodezyjnych w jeden rejon. Podział na rejony wymaga akceptacji Zamawiającego,

#### odwzorowanie sieci drogowej – w tym uwzględnienie funkcji oporu odcinka różnicujących typy przyjętych przekrojów poprzecznych w modelu,

#### odwzorowanie układu transportu publicznego, uwzględniające przebiegi wszystkich linii regularnego transportu zbiorowego wraz z ofertą transportu zbiorowego oraz rozmieszczenia przystanków (średnie czasy podróży i odległości powinny uwzględniać składowe przejazdu 
w modelowanej sieci oraz czasy tracone na dostęp),

#### podział na odcinki w skali szczegółowości obejmuje wszystkie drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i wybrane gminne o wysokim znaczeniu dla układu transportowego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – do uzgodnienia z Zamawiającym,

#### dla prognozowanych horyzontów czasowych należy uwzględnić zmiany 
w systemie transportowym wynikające z dokumentów strategicznych 
i planistycznych.

### Model popytu – na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych oraz pomiarów natężeń ruchu i potoku pasażerów, należy opracować model popytu określający macierz podróży między rejonami. Proponuje się wykorzystanie ujęcia czterostadiowego obejmującego następujący układ:

#### model generacji:

#### w oparciu o wyniki badań ankietowych należy wyznaczyć liczbę podróży generowanych i absorbowanych przez rejon transportowy w ciągu doby oraz godzin szczytu porannego, popołudniowego,

#### model generacji ruchu osób w poszczególnych motywacjach został wykonany dla całej doby. W tym celu wraz z modelem należy przekazać współczynniki pozwalające na wyliczanie macierzy ruchu osób 
w dowolnej godzinie doby (dopuszcza się uproszczenie/zagregowanie, szczególnie dla godzin nocnych od godziny 22.00 do 6.00, pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym), w tym w godzinach szczytów porannego, popołudniowego, według udziału poszczególnych motywacji w poszczególnych (albo zagregowanych
 j.w.) godzinach w dobie,

#### analizie powinny być poddane podróże realizowane przez osoby powyżej 6 roku życia,

#### macierze ruchu zostaną zbudowane w podziale na ruch osób i ruch towarowy/pojazdów ciężarowych,

#### macierze ruchu osób zostaną zbudowane: dla ruchu tranzytowego, źródłowo-docelowego i wewnętrznego w podziale na motywacje. Proponowany podział motywacji, którego ostateczny zakres należy uzgodnić z Zamawiającym na podstawie wyników badań, jest następujący: dom-praca, praca-dom, dom-szkoła, szkoła-dom, dom-inne, inne-dom, nie związane z domem,

#### macierze ruchu towarowego/pojazdów ciężarowych zostały zbudowane: dla ruchu tranzytowego, źródłowo-docelowego 
i wewnętrznego oraz w podziale na ruch samochodów dostawczych do 3,5 t DMC, ciężarowych powyżej 3,5 t DMC i ciężarowych z przyczepą powyżej 3,5 t DMC,

#### w modelach generacji ruchu zostaną wyznaczone potencjały ruchotwórcze rejonów transportowych, tj. liczby podróży rozpoczynanych oraz kończonych w każdym rejonie, w zależności od głównych czynników charakteryzujących zagospodarowanie przestrzenne i strukturę demograficzną rejonu. Do podstawowych potencjałów zalecanych do wykorzystania są m.in.: liczba mieszkańców, liczba miejsc pracy ogółem, liczba miejsc pracy 
w usługach, liczba miejsc w szkołach. Za określenie potencjałów ruchotwórczych w rejonach transportowych, których zakres należy uzgodnić z Zamawiającym, odpowiada Wykonawca,

#### Zamawiający oczekuje, że zasady/metoda generacji/absorpcji ruchu towarowego/pojazdów ciężarowych zostaną z nim uzgodnione 
w trakcie realizacji zamówienia,

#### Wykonawca wyznaczył i opisał główne zmienne objaśniające, które 
w istotny sposób wpływają na liczbę podróży rozpoczynanych oraz kończonych, w podziale według motywacji (albo grup motywacyjnych) podróży oraz wyznaczy i opisze algorytmy służące obliczaniu wielkości potencjałów ruchotwórczych;

#### rozkład przestrzenny podróży:

#### w oparciu o badania ankietowe i przeprowadzone przez Wykonawcę pomiary ruchu, dane udostępnione przez Zamawiającego oraz materiały własne Wykonawcy, należy dokonać kalibracji funkcji oporu przestrzeni dla każdej z motywacji podróży lub łańcuchów motywacji podróży. Stanowić to będzie podstawę do budowy całkowitej więźby ruchu podróży między rejonami transportowymi w modelu,

#### do odwzorowania rozkładu przestrzennego ruchu, wyznaczającego liczby podróży odbywanych między poszczególnymi rejonami komunikacyjnymi, zostanie wykorzystany model grawitacyjny,

#### funkcje rozkładu przestrzennego będą opracowane dla każdej motywacji podróży przyjętej na etapie generacji;

#### podział zadań przewozowych:

#### w tym etapie należy opracować funkcję pozwalającą określić prawdopodobieństwo wyboru środka transportu dla podróży 
w poszczególnych motywacjach. Na podstawie pozyskanych danych należy określić wtórny podział zadań przewozowych. Proces stabilizacji funkcji zadań przewozowych powinien być ujęty w powtarzalnej procedurze iteracyjnej,

#### będzie uwzględniał: motywacje podróży, czas trwania lub odległość podróży, uogólnione koszty czasu podróży z uwzględnieniem zróżnicowanej uciążliwości poszczególnych składników czasu podróży oddzielnie dla transportu publicznego, rowerowego i indywidualnego zmotoryzowanego, koszt biletu, koszt eksploatacji samochodu osobowego (w tym koszt paliwa), koszt parkowania. Zamawiający oczekuje przedstawienia propozycji szczegółowego opisu matematycznego podziału zadań przewozowych, który następnie zostanie z nim uzgodniony w czasie realizacji zamówienia;

#### rozkład ruchu na sieci transportowej (obciążenie poszczególnych odcinków sieci).

## Opracowany i przekazany przez Wykonawcę model ma spełniać funkcję modelu „automatycznego”, umożliwiającego przeprowadzenie całej procedury obliczeniowej modelu (w tym model generacji, model grawitacyjny, model podziału zadań przewozowych, rozkład przestrzenny ruchu) w programie do modelowania podróży za pomocą zaimplementowanych procedur obliczeniowych. Funkcjonalność ww. modelu ma pozwalać m.in. na przeprowadzanie analiz związanych ze zmianą parametrów sieci oraz wielkości potencjałów ruchotwórczych.

## Opracowany model powinien możliwie najdokładniej odwzorowywać rzeczywiste relacje w podróżach oraz natężenie ruchu na odcinkach sieci transportowej.

## Opracowanie transportowych modeli podróży Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dla celów prognostycznych:

### W oparciu o właściwie skalibrowany transportowy model podróży Wykonawca zbuduje model prognostyczny dla wymaganych okresów czasowych (stanów prognostycznych) – okres pośredni rok 2029 oraz rok 2035 (doba, szczyt poranny, szczyt popołudniowy).

### Model powinien bazować na kalibrowanych funkcjach opracowanych dla stanu istniejącego, korygowanych z uwzględnieniem prognozowanych tendencji zmian ujętych w scenariuszach prognostycznych np. elementy prognozowania krzywej podziału zadań przewozowych.

### Założenia przyjęte do prognoz należy uzgodnić z Zamawiającym.

### W trakcie prac nad prognostycznym modelem ruchu należy ustalić – 
w porozumieniu z Zamawiającym – rozwój układu transportowego, układ połączeń transportu zbiorowego w poszczególnych okresach czasowych oraz zmiany wynikające z zagospodarowania przestrzennego, dokumentów strategicznych i planistycznych.

### Wyznaczenie potencjałów ruchotwórczych rejonów transportowych należy do Wykonawcy.

## Sprawdzenia poprawności modelu należy przeprowadzić na każdym etapie jego budowy:

### Na etapie generacji i rozkładu przestrzennego z zastosowaniem statystycznych metod analizy korelacji i regresji poprzez:

#### porównanie wskaźników ruchliwości obliczonych z wykorzystaniem modeli generacji ruchu i wyznaczonych na podstawie badań zachowań transportowych,

#### ocenę zgodności liczb podróży obliczonych za pomocą modelu grawitacyjnego z liczbami rzeczywistych podróży uzyskanych z badań, dla każdej motywacji lub grupy motywacyjnej, pod warunkiem uzgodnienia zasad grupowania motywacji z Zamawiającym,

#### sprawdzenie zgodności czasów i odległości podróży uzyskanych z badania oraz uzyskanych w modelu ruchu dla każdej motywacji osobno na etapie rozkładu przestrzennego ruchu.

### Na etapie podziału zadań przewozowych poprzez: porównanie wielkości przewozów wynikających z podziału zadań przewozowych uzyskanego 
z badań ankietowych z wielkościami uzyskanymi w modelu po zastosowaniu wtórnego podziału zadań przewozowych.

## Metodykę budowy i sprawdzenia poprawności transportowego modelu podróży Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym – raport 4. Zatwierdzenie raportu 4 należy wliczyć w czas realizacji etapu IV, przy czym należy przewidzieć 2 tygodnie na weryfikację raportów przez Zamawiającego oraz jego ewentualne uwagi.

## Wykonawca opracuje raport z budowy modelu opisujący proces budowy modelu, zawierający wszystkie kolejne etapy/studia jego budowy, wykorzystane przy budowie modelu algorytmy, wzory i funkcje matematyczne, parametry, model sieci oraz parametry rozkładu ruchu na sieć – raport 5. Zatwierdzenie raportu 5 należy wliczyć w czas realizacji etapu IV, przy czym należy przewidzieć 2 tygodnie na weryfikację raportów przez Zamawiającego oraz jego ewentualne uwagi.

- ETAP V – Analizy ruchu dla wybranych wskaźników PZMM dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

## Wykonanie symulacji ruchu dla wariantu bazowego (W0) oraz trzech wariantów prognostycznych (W1, W2, W3) na rok pośredni 2029 oraz rok 2035, wyspecyfikowanych przez Zamawiającego.

### Wykonawca  opracuje  modele  prognostyczne  dla  MOF AKO  dla  wariantu bazowego W0  (kontynuacja  obecnego  systemu  transportowego  
i  operacyjnego,  tj. wykonanie minimum) dla horyzontu prognostycznego do 2035 roku. Modele prognostyczne zostaną również opracowane dla maksymalnie 3 alternatywnych wariantów (W1, W2, W3) przewidzianych przez Zamawiającego.

### Zamawiający dostawczy Wykonawcy założenia do wariantów prognostycznych W0, W1, W2, W3 w zakresie inwestycji w infrastrukturę transportową oraz parametry docelowej sieci połączeń transportu zbiorowego.

## Obliczenie wskazanych wskaźników strategicznych dla wariantu wyjściowego (2022), bazowego (W0) oraz wariantów prognostycznych (W1, W2, W3).

### Na podstawie opracowanego modelu ruchu Zamawiający wyliczy i przedstawi, dla każdego z wariantów wyjściowych i prognostycznych, następujące wskaźniki strategiczne:

| Wskaźnik | Definicja |
| --- | --- |
| Mieszkańcy z bardzo dobrym lub dobrym dostępem do publicznego transportu zbiorowego. | Procentowy udział sumy (1) liczby mieszkańców obszaru SUMP, którzy w odległości 417 m w linii prostej (dla autobusów, tramwajów, trolejbusów i analogicznych środków transportu publicznego) lub 833 m w linii prostej (dla kolei i metra) od miejsca zamieszkania mają dostęp do przystanków zapewniających bardzo dobry dostęp do transportu zbiorowego i (2) połowy mieszkańców, którzy w odległości jak w pkt. (1) mają dostęp do przystanków zapewniających dobry dostęp do transportu zbiorowego, w liczbie wszystkich mieszkańców obszaru SUMP. Dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców dostęp bardzo dobry to powyżej średnio 10 połączeń na godzinę od 6:00 do 20:00 (w sumie w grupie przystanków w zasięgu), dostęp dobry to powyżej średnio 4 połączenia na godzinę. Dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców dostęp bardzo dobry to powyżej średnio 4 połączenia na godzinę od 6:00 do 20:00, dostęp dobry to obsługiwane przez transport publiczny przystanki zapewniające mniej niż średnio 4 połączenia na godzinę. |
| Cały cykl emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich rodzajów transportu pasażerskiego i towarowego w obszarze miejskim. | Emisje gazów cieplarnianych (CO2 w tonach (ekw.)) w skali roku na 100 tys. mieszkańców aglomeracji miejskiej. |
| Emisje zanieczyszczeń powietrza ze wszystkich rodzajów transportu pasażerskiego i towarowego (spalinowe i niespalinowe dla PM 2,5) w obszarze miejskim. | Wskaźnik emisji (kg PM 2,5 ekw. w skali roku) na 100 tys. mieszkańców aglomeracji miejskiej. |

# Raporty z realizacji prac i sposób przekazania wyników.

## Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji KBR 2023 Wykonawca przedstawił następujące raporty:

### Raport 1 z realizacji etapu I – przygotowanie badań i pomiarów z niezbędnymi uzgodnieniami.

### W raporcie należy w szczególności zawrzeć informacje dotyczące metodyki wykonania badań i pomiarów, wzory kwestionariuszy i formularzy pomiarowych, harmonogramy, uzgodnienia z odpowiednimi służbami itp.

### Wykonawca nie może przystąpić do realizacji kolejnego etapu zamówienia bez uzgodnienia i akceptacji raportu 1 przez Zamawiającego.

### Raport 2 z realizacji etapu II – wykonanie badań i pomiarów.

### W raporcie należy zawrzeć informacje o zakończeniu poszczególnych badań 
i pomiarów i ich przebiegu, w tym podstawowe statystyki dotyczące badania ankietowego podróży i zachowań transportowych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, takie jak wielkość uzyskanej próby, opis trudności realizacyjnych, liczbę i powody odmów udzielenia wywiadu itp., wraz 
z raportem z kontroli prac ankieterów.

### Raport 3 z realizacji etapu III – opracowanie wyników badań i pomiarów.

### W raporcie należy przedstawić wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych w ramach zamówienia oraz pozostałe dane udostępnione przez Zamawiającego wykorzystane do budowy transportowego modelu podróży Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i otoczenia. Wyniki badań i pomiarów należy opracować i przekazać w formie numerycznej bazy danych.

### Raport 4 zawierający opracowanie metodyki budowy i sprawdzenia poprawności transportowego modelu podróży dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

### Raport 5 z realizacji etapu IV – wykonanie transportowego modelu podróży dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

### W raporcie należy opisać proces oraz rezultaty z budowy modelu w oparciu 
o wyniki KBR 2023 wraz z transportowego modelu podróży dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w wersji elektronicznej – pliki.ver.

### Raport 6 z realizacji etapu V – Analizy ruchu wybranych wskaźników PZMM dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

### Raport zawierający opracowane analizy w ramach PZMM wraz z obliczeniami wskaźników strategicznych.

- Zamawiający wymaga aby ww. raporty zostały przekazane w formach:

##### drukowanej i oprawionej w 2 egzemplarzach,

##### plików z rozszerzeniami .docx i .pdf nagranych na CD, DVD, pendrive lub elektronicznie.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do poszczególnych raportów.

Z poważaniem